算电协同 · 济南高新区集成电路产业园区智算中心

实地调研 数据采集表

配套《算电协同系统建设方案》§16.4 / §10 · 回填后即为送审方案“数据来源附件” · 对外脱敏

| 调研日期 |  | 受访单位 |  | 受访人/职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 调研人 |  | 第 / 共 页 |  |

【优先级】P0 = 回收/选档生死项（必采） ｜ P1 = 收窄效益区间 ｜ P2 = 远期/锦上添花（带 * 者为最佳档关键）。 【填写要求】“采集值”栏现场手写；每项须标【已建成 / 在建 / 规划】+ 取数日期 + 来源（官方台账/电费单/设计图优先于口头）。

一、头号卡点（P0，先拿这四样，其余可后补）

| 序 | 卡点内容 | 现场确认与记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近 12 个月电费单：计费制 / 需量基数与是否计取 / 五段电量结构 / 力调 / 综合电价（智算中心适用需量电费，不享充电站 545 号免收） |  |
| 2 | IT 负荷 15 分钟级曲线 ≥1 月 + 装机 + 主变压器容量（定 IT MW、利用小时、需量尖峰） |  |
| 3 | 园区源网荷储“已建成 vs 规划”官方台账 + 共享调用权与分成机制（光伏420MW/储能220MWh/冰蓄冷50MWh/水蓄热30MWh 逐项核状态） |  |
| 4 | 济南高新虚拟电厂接入机制 + DR/调峰补偿口径与结算主体准入 |  |

二、分板块采集清单（T1–T9）

T1 · 电力 / 计量 / 电价

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关口表 + 分项计量现状、可接入性（Modbus / IEC / OPC UA） | P0 | 四类计量点接入率（§8.4 Gate） |  |  | 电气台账 |
| 计费制 + 需量/容量电费基数与是否计取 | P0 | §10.1 电费、需量收益 |  |  | 电费单 |
| 五段式分时电价 + 各时段电量占比 | P0 | 峰谷套利（30–90 万） |  |  | 电费单 |
| 力调 / 功率因数现状 | P1 | 力调优化 |  |  | 电费单 |
| 现货市场参与资格 / 意愿 | P1 | 最佳档现货臂 |  |  | 电力交易中心 |
| 110kV 接线、园区联络线、并网点 | P1 | 绿电直连 / 接入（最佳档） |  |  | 一次系统图 |

T2 · 智算中心 / 算力

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT 负荷 15min 曲线 ≥1 月、装机、变压器容量 | P0 | IT MW、利用率、需量 |  |  | 运维系统 |
| 实测 PUE（年均 + 季节） | P0 | §10.1 综合电量（现 PUE 1.4） |  |  | 运维系统 |
| 制冷形式（风冷/液冷）、UPS / N+1 架构 | P1 | 自然冷却/PUE 节能、ramp 安全 |  |  | 设计说明 |
| 机房温湿度 / 露点现状、ASHRAE 余量 | P1 | 自然冷却安全裕度 |  |  | 监控 |
| 可中断算力占比、作业类型、K8s/Slurm、SLA、数据安全要求、业主配合意愿 | P0*/P1 | 算力时移套利（闭环） |  |  | 算力业主 |

T3 · 制冷 / 暖通（预冷 TCL 模型参数）

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调实测 COP（昼/夜/季） | P0 | 自然冷却+PUE（20–70 万）、避免“正午追绿电反增碳” |  |  | 暖通台账 |
| 机房面积 / 层高、热容 C / 热阻 R 估算 | P1 | 预冷 RC 模型 |  |  | 设计图 |
| 进 / 出 / 回 / 送风温度 | P1 | RC 状态量 + 安全约束 |  |  | 监控 |
| 专用蓄冷罐 / 园区冰蓄冷可调用量与接口 | P1 | 小时级制冷时移 |  |  | 园区 / 暖通 |
| 自然冷却（free cooling）现状与可用小时 | P0 | 自然冷却杠杆 |  |  | 暖通 |

T4 · 气象 / 资源

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当地气象典型年（TMY）：干/湿球温度、自然冷却可用小时 | P0 | §10.4 自然冷却小时（济南半湿润，不外推西部） |  |  | 气象局 / 设计 |
| 地热 / 污水 / 生物质余热的消纳侧（区域供热 / 热网接入） | P2 | 余热消纳社会效益（§11） |  |  | 园区 |

T5 · VPP / 市场

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济南高新虚拟电厂运营主体、接入接口/协议、数据共享 | P0 | DR/调峰落袋前提 |  |  | VPP 运营主体 |
| DR/调峰补偿标准、年响应次数、考核规则 | P0 | DR 收益（15–60 万） |  |  | VPP / 电力 |
| 聚合分成比例、结算方式 | P0 | §10 净额（现扣 30–50%） |  |  | 商务 |
| 结算主体准入（数据中心柔性资源资格） | P0 | §13.3 政府协调项 |  |  | 能监办 / 发改 |
| 一次调频补偿现状（远期） | P2 | §16.5 触发条件 |  |  | 电力 |

T6 · 碳 / 绿电 / 绿证

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域电网碳因子（年度官方值，有无小时级） | P1 | §11 减排（1.8–2.4 万吨）、CUE |  |  | 生态环境 / 电网 |
| 绿电交易渠道 / 价格、绿证价格 | P1 | 绿电交易/绿证优化（10–30 万） |  |  | 电力交易中心 |
| 自发自用绿电占比现状 | P1 | 绿电占比 80% 红线 |  |  | 园区台账 |
| 绿电直连资格（发改能源〔2025〕650 号） | P2 | 绿电直连（最佳档） |  |  | 发改 |

T7 · 政策 / 准入

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿电占比红线、能耗双控 / PUE 准入考核口径 | P0 | 合规价值（避免业务受限/新建受阻） |  |  | 发改 / 工信 |
| 省级算电协同 / 虚拟电厂示范专项资金 | P1 | §14.1 出资 |  |  | 发改 |
| 用地 / 备案绿色通道（如自建物理设施） | P2 | §9.3 |  |  | 管委会 |

T8 · 商务 / 组织

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资主体意向、运营主体、政府配套（资金/用地/电网协调）意向 | P0 | §13 / §14 |  |  | 各方 |
| 各方诉求与分歧（政府/投资/技术/运行） | P1 | 风险前置 |  |  | 专班 |

T9 · 物理设施单价（仅在考虑自建时校核当期市场价）

| 采集项 | 级 | 用途 / 回填 §10 | 采集值（现场填写） | 状态（建成/在建/规划） | 来源 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储能 EPC 系统级单价（当期，注意 2026 LFP 价格上行） | P1 | §9.3 |  |  | 供应商报价 |
| 分布式光伏单价、液冷改造单价 | P2 | §9.3 |  |  | 供应商报价 |

三、三档选型决策映射（参考，依采集结果判定）

| 档 | 触发条件（需调研数据支撑） |
| --- | --- |
| 保守档（只读合规） | 仅需 T1 计量现状 + T7 合规口径 → 总能做（合规/示范兜底，经济回收非首要） |
| 适中档（建议态协同） | T5 VPP 可接入且 DR/分成口径明确 + T2 利用率与需量空间足 + T3 COP/自然冷却有杠杆 → 净 40–175 万/年 |
| 最佳档（闭环执行） | T2 可中断算力占比高 + 业主签 SLA/数据安全 + T1 现货资格 + T6 绿电直连资格 → 闭环时移/交易增量 |

四、数据来源附件（§10 必填参数，回填即成附件）

| 参数 | 取值 | 单位 | 状态（建成/在建/规划） | 数据来源 / 台账 | 取数日期 | 责任人 | 置信度 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT 负荷 |  | MW |  |  |  |  |  |
| IT 等效利用小时 |  | h/年 |  |  |  |  | 现假设 6500–7000 |
| 实测 PUE |  | — |  |  |  |  | 现假设 1.4 |
| 综合年电费 |  | 万元 |  |  |  |  | 现假设 2730–2940 |
| 峰谷价差 |  | 元/kWh |  |  |  |  |  |
| 需量电费基数 |  | 元/kW·月 |  |  |  |  | 智算中心适用、非 545 号免收 |
| DR / 调峰补偿 |  | 元/次或/kW |  |  |  |  |  |
| VPP 聚合分成 |  | % |  |  |  |  | 现按 30–50% |
| 自然冷却可用小时 |  | h/年 |  |  |  |  | 济南半湿润、勿外推西部 |
| 空调 COP（昼/夜） |  | — |  |  |  |  | 影响“正午追绿电”判断 |
| 园区可调用储能/冰蓄冷 |  | MWh |  |  |  |  | 仅计已建成/可调用 |
| 绿电占比现状 |  | % |  |  |  |  | 红线 80% |

五、注意事项（铁律）

脱敏：附件与对外稿不写公司名、客户真名；用“某智算中心”“园区运营主体”“某轮胎制造企业”等。 远期不计当期：光伏 420MW 等含远期规划，效益只计【已建成/可调用】部分；规划部分单列、不进当期回收。 官方背书：源网荷储与电价以官方台账/电费单为准，访谈口径需文件佐证方可入模型。 诚实边界：算力一期开环（建议+模拟、不下发）、碳=影子价/ESG、动态碳因子一期模拟、绿电直连一期不含一次工程——调研只回填数字、不改变边界。

调研后续：回填 §10 → 出数据来源附件 + 三档选型建议 → 进 BMAD（PRD + 架构 Section 25 + Epic 36–41）→ Phase 1。